广州市实验外语学校净水器设备采购比选采购文件

编号：GSWX 内采（2025-009）

公司名称：_______________                              （参选人填写）

负责人签名：________________________                   （参选人填写）

感谢贵公司参与本次组织的广州市实验外语学校净水器设备采购比选采购项目活动。

一、采购项目名称：广州市实验外语学校净水器设备采购比选采购项目

二、采购限价总金额：人民币97000元

三、服务期：一年

四、用户需求：

为提高学校各食堂用水的质量，确保用水的安全和卫生，学生第一食堂、学生第二食堂和教工食堂各需采购净水器一套。具体内容如下：

- 采购内容：

| 厨房净水过滤系统一 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 全自动石英砂过滤器 | 2162 | 套 | 1 | 学生一饭堂 |
| 2 | 全自动活性炭过滤器 | 2162 | 套 | 1 |  |
| 3 | 全自动阳树脂过滤器 | 2162 | 套 | 1 |  |
| 4 | 保安过滤器 | 30寸7芯 | 套 | 1 |  |
| 5 | 再生盐桶 | 150L | 个 | 1 |  |
| 6 | 材料费 |  | 项 | 1 |  |
| 7 | 运输费 |  | 项 | 1 |  |
| 8 | 安装人工费 |  | 项 | 1 |  |
| 厨房净水过滤系统二 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 全自动石英砂过滤器 | 1665 | 套 | 2 | 学生二饭堂、教工饭堂 |
| 2 | 全自动活性炭过滤器 | 1665 | 套 | 2 |  |
| 3 | 全自动阳树脂过滤器 | 1665 | 套 | 2 |  |
| 4 | 保安过滤器 | 30寸5芯 | 套 | 2 |  |
| 5 | 再生盐桶 | 80L | 个 | 2 |  |
| 6 | 材料费 |  | 项 | 2 |  |
| 7 | 安装人工费 |  | 项 | 1 |  |

注：供货价须包含货物的购置、包装、配送、运输、安装(含配件)、保险、装卸、退换、培训辅导、水质送检、质保期售后服务、全额含税发票、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

（二）技术要求

1、技术指标要求

| 厨房净水过滤系统一 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 备注 |
| 1 | 厨房净水设备 | 全自动石英砂过滤器 1、过滤罐： 材质：玻璃钢；提供有效期内《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》 尺寸：≥∅530*H1575mm 2、滤料： 石英砂，二氧化硅含量≥98.0，氧化钾含量≤0.15，氧化纳含量≤0.5，提供符合《DL/T 336-2010 石英砂滤料的检测与评价》标准的检测报告佐证。 控制阀： 多功能控制阀，具备过滤、正冲洗、反冲洗功能，可自定义设定冲洗启动时间及冲洗时长。 丙烯腈含量≤1mg/kg，提供满足《食品安全国家标准 食品接触材料及制品丙烯晴的测定和迁移量的测定》（GB31604.17-2016)标准的CMA检测报告。 铅含量≤0.001mg/L，提供符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）CMA资质的检测报告佐证。 多功能控制阀需符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001），提供具备CMA资质的检测报告佐证。 全自动活性炭过滤器 1、过滤罐： 材质：玻璃钢；提供有效期内《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》 尺寸：≥∅530*H1575mm 2、滤料： 活性炭，采用优质椰壳活性炭，碘吸附值≥1000mg/g，提供有效期内《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》，批件内需标注碘吸附值。 活性炭水分含量≤8.2%，表观密度≥0.45g/ML，粒度分布≥97.5%，提供满足GB/T12496.1-1999、GB/T12496.2-1999、GB/T12496.4-1999标准的检测报告佐证。 3、控制阀： 多功能控制阀，具备过滤、正冲洗、反冲洗功能，可自定义设定冲洗启动时间及冲洗时长。 丙烯腈含量≤1mg/kg，提供满足《食品安全国家标准 食品接触材料及制品丙烯晴的测定和迁移量的测定》（GB31604.17-2016)标准的CMA检测报告。 铅含量≤0.001mg/L，提供符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）CMA资质的检测报告佐证。 多功能控制阀需符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001），提供具备CMA资质的检测报告佐证。 全自动阳树脂过滤器 1、过滤罐： 材质：玻璃钢；提供有效期内《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》 尺寸：≥∅530*H1575mm 2、滤料： 阳离子交换树脂，全交换容量≥4.4mmol/g，体积交换容量≥1.7mmol/mL，有效粒径≥0.4mm，范围粒度≥99.5%，提供符合《GB/T13659-2008》国家标准的CMA资质的检测报告佐证。 3、控制阀： 多功能控制阀，具备过滤、正冲洗、吸盐、补水、反冲洗功能，可自定义设定冲洗启动时间及冲洗时长。 丙烯腈含量≤1mg/kg，提供满足《食品安全国家标准 食品接触材料及制品丙烯晴的测定和迁移量的测定》（GB31604.17-2016)标准的CMA检测报告。 铅含量≤0.001mg/L，提供符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）CMA资质的检测报告佐证。 4、再生盐箱： 材质：PE，容积：≥150L 保安过滤器 1、材质：SUS304不锈钢，流量≥8T/H，30寸7芯 2、提供《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》 3、滤芯：聚丙烯熔喷滤芯，符合《生活饮用水输配水设备及防护材料评价规范》（2001）要求，并提供证明文件。 |  |
| 厨房净水过滤系统二 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 备注 |
| 1 | 厨房净水设备 | 全自动石英砂过滤器 1、过滤罐： 材质：玻璃钢；提供有效期内《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》 尺寸：≥∅400*H1650mm 2、滤料： 石英砂，二氧化硅含量≥98.0，氧化钾含量≤0.15，氧化纳含量≤0.5，提供符合《DL/T 336-2010 石英砂滤料的检测与评价》标准的检测报告佐证。 控制阀： 多功能控制阀，具备过滤、正冲洗、反冲洗功能，可自定义设定冲洗启动时间及冲洗时长。 丙烯腈含量≤1mg/kg，提供满足《食品安全国家标准 食品接触材料及制品丙烯晴的测定和迁移量的测定》（GB31604.17-2016)标准的CMA检测报告。 铅含量≤0.001mg/L，提供符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）CMA资质的检测报告佐证。 多功能控制阀需符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001），提供具备CMA资质的检测报告佐证。 全自动活性炭过滤器 1、过滤罐： 材质：玻璃钢；提供有效期内《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》 尺寸：≥∅400*H1650mm 2、滤料： 活性炭，采用优质椰壳活性炭，碘吸附值≥1000mg/g，提供有效期内《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》，批件内需标注碘吸附值。 活性炭水分含量≤8.2%，表观密度≥0.45g/ML，粒度分布≥97.5%，提供满足GB/T12496.1-1999、GB/T12496.2-1999、GB/T12496.4-1999标准的检测报告佐证。 3、控制阀： 多功能控制阀，具备过滤、正冲洗、反冲洗功能，可自定义设定冲洗启动时间及冲洗时长。 丙烯腈含量≤1mg/kg，提供满足《食品安全国家标准 食品接触材料及制品丙烯晴的测定和迁移量的测定》（GB31604.17-2016)标准的CMA检测报告。 铅含量≤0.001mg/L，提供符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）CMA资质的检测报告佐证。 多功能控制阀需符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001），提供具备CMA资质的检测报告佐证。 全自动阳树脂过滤器 1、过滤罐： 材质：玻璃钢；提供有效期内《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》 尺寸：≥∅400*H1650mm 2、滤料： 阳离子交换树脂，全交换容量≥4.4mmol/g，体积交换容量≥1.7mmol/mL，有效粒径≥0.4mm，范围粒度≥99.5%，提供符合《GB/T13659-2008》国家标准的CMA资质的检测报告佐证。 3、控制阀： 多功能控制阀，具备过滤、正冲洗、吸盐、补水、反冲洗功能，可自定义设定冲洗启动时间及冲洗时长。 丙烯腈含量≤1mg/kg，提供满足《食品安全国家标准 食品接触材料及制品丙烯晴的测定和迁移量的测定》（GB31604.17-2016)标准的CMA检测报告。 铅含量≤0.001mg/L，提供符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）CMA资质的检测报告佐证。 再生盐箱： 材质：PE，容积：≥80L 保安过滤器 1、材质：SUS304不锈钢，流量≥4T/H，30寸5芯 2、提供《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》 3、滤芯：聚丙烯熔喷滤芯，符合《生活饮用水输配水设备及防护材料评价规范》（2001）要求，并提供证明文件。 |  |

2、项目实施要求

现场安装不得破坏现有建筑及内部装修，如有破坏中选人自行修复。自设备安装工作一开始，采购人会安排一人参与设备安装的相关协调工作，中选人指派的安装代表须有相关部门核发的电工操作证级等级证书。安装服务时间应考虑我校的特殊情况，尽可能利用周六日。

（1）安装前准备：安装方案的制定、安装人员的培训、安装材料的准备等。

（2）安装过程：安装过程中需要严格按照安装图纸和安装方案进行，确保安装质量。同时，还需要做好安装现场的管理工作，包括安装现场的安全管理、安装现场的环境保护等。

（3）安装质量控制：安装过程中需要对安装质量进行严格的控制，包括安装材料的质量控制、安装工艺的质量控制、安装设备的质量控制等。

（4）安装验收：安装完成后需要进行安装验收，确保安装质量符合设计要求和相关标准。

（5）安装后的维护：安装完成后还需要进行安装后的维护工作，包括设备的运行维护、设施的保养等。

3、水质检测标准依据: GB 5749-2022 生活饮用水标准 （如有最新国家标准，则以最新标准为准）

五、服务要求

1.完成时间及实施地点

① 完成时间：合同生效后15天内安装调试完成。

② 实施地点： 学生一饭堂、学生二饭堂、教工饭堂

2.验收与结算

① 付款方式:安装完成验收合格后，凭中选人提供的合法有效的发票在15个工作日内全额支付。

② 货物验收：在设备验收时中选人应将系统的全部有关技术文件、资料、测试结果等文档汇集成册交付采购人。设备安装完成后，三天内进行水质送检（检测项目内容详见水质检测项目明细表），送检费用由中选人负责。采购人根据送检的水质检测报告（经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，水质检测标准依据: GB 5749-2022 生活饮用水标准，如有最新国家标准，则以最新标准为准）进行验收，检测报告结果不符合采购需求或质量要求的，采购人有权拒绝收货，并拒绝付款。

水质检测项目明细表

| 序号 | 检测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总大肠菌群 | 水质检测标准依据: GB 5749-2022 生活饮用水标准，如有最新国家标准，则以最新标准为准。 |
| 2 | 浑浊度(散射浑浊度单位） |  |
| 3 | 菌落总数 |  |
| 4 | 色度 |  |
| 5 | 臭和味 |  |
| 6 | 肉眼可见物 |  |
| 7 | PH |  |
| 8 | 锰 |  |
| 9 | 铜 |  |
| 10 | 锌 |  |
| 11 | 铝 |  |
| 12 | 铁 |  |
| 13 | 游离余氯 |  |

六、售后服务要求:

1. 技术支持：售后服务团队应具备专业的技术知识和经验，能够为客户提供及时、准确的技术支持和解决方案。

2. 维修保养：对于销售的净水过滤系统，需定期3个月上门保养服务，确保设备的正常运行和使用寿命。

3. 培训服务：供应商应提供操作和维护的培训服务，帮助客户正确使用设备。

4. 配件供应：供应商应保证净水过滤系统的配件供应，确保在设备出现问题时，客户能够及时更换配件。

5. 售后服务响应时间：供应商售后服务团队的响应时间为30分，3小时内到达现场处理解决问题。

七、其他要求:

1、设备质保为1年，安装管道材质采用UPVC管道，涉及电（缆）线采用国标铜线。质保期间原厂免费上门保修服务。

2、质保期内，所有硬件设备及其配件的维修均为免费。

八、参选人资格

（1）参投人具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力；持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。（提供营业执照复印件）

（2）参投人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近三年内任一年度的财务状况报告复印件，参投人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件）；

（3）参投人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）；

（4）参投人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相应证明材料或资格声明函）；

（5）已报名登记的；

（6）本项目不接受联合体竞价。

九、报价：报价中包含税金等所有费用明细。

| 报价一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| 投标报价（元） 大写 |  |  |  |
| 投标报价（元） 小写 |  |  |  |

注：报价内包含货物的购置、包装、配送、运输、安装(含配件)、保险、装卸、退换、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

七、参选文件要求

1、参选文件须密封包装，标注项目名称，并在封袋的封口加盖参选单位公章。

2、参选文件内容：

1）参选单位营业执照复印件并加盖公章。

2）法定代表人证明书及法人代表授权书。

3）参选人的身份证复印件（正反面）并加盖公章。

4）参选文件里的详细报价（按文件报价格式）及需提供的相关资料等并加盖公章。

3、参选文件有下列情况之一者将视为无效参选文件：

1）参选文件未按规定密封、封袋上未标注项目名称、封口未盖章。

2）参选文件未有参选人公章。

3）未按规定上的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清。

八、评审办法

学校组织评审小组，对参选人的资格进行符合性审查，符合性审查合格者低价者中选。如出现并列低价者，则低价者进行现场密封再次报价，以报价最低价者中选。

十、报名

报名领取采购文件需带审核资料：营业执照副本复印件加盖公章、法人委托书、经办人身份证及复印件加盖公章。

报名领采购文件地点：广州市实验外语学校总务处8107室

报名领取采购文件时间：2025年 5月20日-2025年5 月26 日（上班时间：8：00-12：00、14：30-17：30法定节假日除外）

十一、比选时间及联系人

比选开启时间：2025年 5月 27 日上午10：00

比选地点： 广州市实验外语学校党建办公室

联 系 人：  陈老师

联系电话：020-86248972

日期：2025 年5 月20日